终端通讯协议

（车载蓝牙）

| 产品名 | 适用于移动终端到平台的 TCP 系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子系统名 | 智能车载终端（T-box）手机蓝牙协议 |  |  |
| 文档编号 | 2022—HD—001 | 版本号 | Ver 1.0.000 |
| 编写人 | 许智皓 | 最后日期 | 2022.06.30 |

版本说明

| 文档名称 | 五羊本田摩托蓝牙钥匙方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原始文档 |  |  |  |  |
| 适用车型 | 两轮油车、两轮电车 |  |  |  |
| 文档密级 | 有限公开 |  |  |  |
| 文档版本 | 文档作者 | 完成日期 | 版本说明 | 审核人 |
| V1.0.0 | 许智皓 | 2022-06-30 | 初始版本 |  |
| V1.0.1 | 许智皓 | 2022-09-07 | 新增5.7 蓝牙距感范围设置 |  |
| v1.0.2 | 许智皓 | 2022-10-25 | 新增5.8 手机蓝牙寻车 |  |
| v1.0.3 | 许智皓 | 2022-11-01 | 5.1 连接鉴权增加手机系统 5.9 设备蓝牙恢复出厂设置 |  |
| v1.1.0 | 许智皓 | 2024-07-13 | 增加MT135相关内容（智能设置） |  |
| v1.1.1 | 许智皓 | 2024-09-19 | 5.20 手机设置紧急模式开关(2KDA) |  |
| v1.1.2 | 许智皓 | 2024-09-24 | 6.4. 充电功率参数设置（手机 APP -> 设备） 更变充电功率参数的值 |  |
| v1.1.3 | 许智皓 | 2024-10-12 | 新增：6.13. 车辆防盗告警设置（手机 APP -> 设备） |  |
| v1.1.4 | 许智皓 | 2024-10-13 | 删除 6.1 User档参数设置功能 6.10. 参数设置同步 去掉 ：User档开关、User档速度、User档扭矩 6.12. 恢复默认，去掉：User档 新增： 6.14. 自动转向回位设置（手机 APP -> 设备） 6.15. EBS开关设置（手机 APP -> 设备）(区分) 6.16. 低速挡(E-SAVE MODE)参数设置（手机 APP -> 设备）(区分) 6.17. 中速挡(DYN MODE)参数设置（手机 APP -> 设备）(区分) 6.18. 高速档(SPORT MODE)参数设置（手机 APP -> 设备）(区分) 6.10. 参数设置同步 - 新增： AutoTurnResetSettings 自动转向回位设置、 ebsSettings EBS开关设置、 e-saveModeSettings 低速挡、 dynModeSettings 中速挡、 sportModeSettings 高速档 6.12. 恢复默认 - 新增： 自动转向回位设置 EBS开关设置 低速挡 中速挡 高速档 6.13.车辆防盗告警设置（手机APP->设备） - 修改： 去掉原有项，增加： 00：关闭 01：音量低 10：音量中（暂时不用） 11：音量高 |  |
| v1.1.5 | 许智皓 | 2024-12-27 | 2KFA 机种(行致平台) 5.20 手机设置紧急模式开关(2KDA、2KFA)（手机 APP -> 设备） 新增机种：2KFA 新增： 6.19. 丢失模式 参数设置（手机 APP -> 设备）(区分) 6.20. TCS开关 参数设置（手机 APP -> 设备）(区分) 6.20. 侧支架开关 参数设置（手机 APP -> 设备）(区分) 兼容： 6.6. 和弦喇叭参数设置（手机 APP -> 设备） 6.15. EBS开关设置（手机 APP -> 设备）(区分) 6.12. 恢复默认（手机 APP -> 设备） 增加：丢失模式、TCS开关、侧支架开关 6.10. 参数设置同步（设备 -> 手机 APP） 增加：智能开关集3 |  |
| v1.1.6 | 许智皓 | 2025-1-15 | 6.9. 智能开关设置（手机 APP -> 设备） 新增：2KEA 0x06：BSD功能（2KEA REAR READER 0x270） 0x07：LCW 功能（2KEA REAR READER 0x270） 0x08：RCW功能（2KEA REAR READER 0x270） 0x09：倒车辅助功能（雷达） 6.10. 参数设置同步（设备 -> 手机 APP） 3btye字节说明-新增： BSD功能 LCW 功能 RCW功能 倒车辅助功能（雷达） |  |
| v1.1.7 | 许智皓 | 2025-1-21 | 6.22. 电池类型与容量 参数设置（手机 APP -> 设备）(区分) |  |
| V1.1.8 | 李东强 | 2025-03-06 | 6.9 智能开关设置 新增：0x0a增加迎宾灯开关(2KDA)及对应同步位6.11 Byte2.bit1 |  |
| v.1.1.9 | 许智皓 | 2025-3-12 | 新增： 6.23. 2KFA数据同步（手机 APP -> 设备）(区分) 修改： 6.13. 车辆防盗告警设置（手机 APP -> 设备） 增加 声防设置 no 2总里程小里程： 蓝牙协议缺少该模块需要增加。 6.9. 智能开关设置（手机 APP -> 设备） 增加下标: 0x0b：低电量续航模式 6.10. 参数设置同步（设备 -> 手机 APP） 智能开关集2: Bit0 加入 低电量续航模式 智能开关集3: Bit3 加入 GPS开关 |  |
| v.1.2.0 | 许智皓 | 2025-3-14 | 5.21 手机向设备获取当前正在连接的手机MAC(135- 2KDA、2KFA、2KEA)（手机 APP -> 设备） |  |
| V1.2.1 | 李东强 | 2025-3-21 | 6.10 状态同步 删除：Byte2 bit3电量指示灯重复删除 修改：迎宾灯同步位6.11 Byte2.bit1移到BYTE2.Bit3 新增：紧急模式 定义在BYTE BIT1 |  |
| V1.2.2 | 许智皓 | 2025-4-2 | 新增 6.24. HDC（陡坡缓降）设置（设备 -> 手机 APP）(区分) 6.25. HHC（防溜坡）设置（设备 -> 手机 APP）(区分) 6.26. 起步强度状态设置（设备 -> 手机 APP）(区分) |  |
| V1.2.3 | 许智皓 | 2025-4-22 | 6.9. 智能开关设置（手机 APP -> 设备） 新增：0x0c：充电指示灯 6.10. 参数设置同步 新增 智能开关集4 - 4btye字节说明 新增 6.11. 参数设置同步（有变化时） 车辆状态-bit4~bit3 2KFA 档位 6.28. ECO档速度设置（设备 -> 手机 APP）(区分) 设置从原4个字节，改为1个字节， 6.10. 参数设置同步（设备 -> 手机 APP） 新增ECO档速度设置同步项 |  |
| V1.2.4 | 曹东升 | 2025-5-28 | 6.9. 智能开关设置（手机 APP -> 设备） 删除0X06、0X07、0X08、0X09 新增 6.29. 雷达设置（手机 APP -> 设备） 新增雷达总开关、雷达灵敏度 |  |
| V1.2.5 | 许智皓 | 2025-6-26 | 6.27. SPORT档速度设置（设备 -> 手机 APP）(区分) 修订 2kfa、2L9a 范围值 6.28. ECO档速度设置（设备 -> 手机 APP）(区分) 修订 2kfa、2L9a 范围值 |  |
| V1.2.5 | 曹东升 | 2025-7-15 | 6.29. 雷达设置（设备 -> 手机 APP） 增加适配车型：2GGA |  |
| V1.2.6 | 许智皓 | 2025-7-22 | 6.10. 参数设置同步 - 新增： 起步强度设置 SPORT档速度设置 4btye字节说明 - Bti2 陡坡缓降 0x1：设置打开， 0x0：设置关闭 4btye字节说明 - Bti1 防溜坡 0x1：设置打开， 0x0：设置关闭 蓝牙感应解锁灵敏度 |  |
| V1.2.6.1 | 许智皓 | 2025-8-13 | 6.6. 和弦喇叭参数设置（手机 APP -> 设备） 音源 - 2KFA 范围原0-3改为0-5 |  |
| V1.2.6.2 | 许智皓 | 2025-9-1 | 新增： 5.22 单控开锁 （手机 APP -> 设备） |  |
| V1.2.6.3 | 许智皓 | 2025-10-24 | 6.22. 电池类型与容量 参数设置（手机 APP -> 设备）(区分) 电池容量 新增： 0110：22ah; 0111：38ah; |  |

目录

版本说明	2

目录	3

1.	综述	3

2.	协议基础	4

2.1	. 通讯方式	4

2.2	. 数据规则	4

2.3	. BLE 模组 UUID 说明	4

3.	通讯连接	5

3.1	. 建立连接	5

3.2	. 维持连接	5

4.	消息处理	6

4.1	. 手机 APP 下行数据	6

4.2	. 终端上行数据	6

5. 具体协议内容	7

5.1. 连接鉴权(手机 APP – 设备)	7

5.2. 心跳指令（手机 APP -> 设备）	8

5.3. 设防撤防设置指令（手机 APP -> 设备）	8

5.4. 蓝牙感应开关设置指令（手机 APP -> 设备）	8

5.5. 手机消息通知指令（手机 APP -> 设备）	9

5.6. 蓝牙OTA（手机 APP -> 设备）（待定）	10

- 综述

协议规定了五羊本田摩托T-BOX蓝牙设备与手机APP之间的通讯协议。本协议包括协议基础、通讯连接、消息处理、协议内容等。

本协议支持 Ble 4.0 及以上版本协议连接的终端设备。

- 协议基础

- . 通讯方式

通讯协议支持 Ble 4.0 及以上，手机 APP 作为主设备，摩托终端作为从设备。本文所描述的消息收发过程均建立在蓝牙连接完成的基础上。

- . 数据规则

协议采用大端模式的网络字节序来传递数据，约定高字节在前，低字节在后。无论上行还是下行数据均需要另一方应答。

注：上行指终端向手机发送数据，下行则是指手机向终端发送数据。

- . BLE 模组 UUID 说明

蓝牙参考值如下表所示。（使用 128bit UUID，具体 UUID 联调，请联系）。

| UUID 类型 |  | UUID值 | UUID属性 | 数据长度（字节） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务 UUID |  | 0XFFF0 | \ | \ | \ |
| 特性 UUID | 用户数据通道 | 0XFFF6 | READ/WRITE/NOTIFY | 64 | 特性UUID |
|  |  | 0XFFF1 | READ/NOTIFY | 64 |  |
|  | 心跳 | 0X1004 | WRITE | 64 |  |

另外，如果使用 128 bit UUID，默认值描述如下，也可自定义修改：

- Service ：0000fff0-0000-1000-8000-00805F9B34FB

- UUID1 ： 0000fff1-0000-1000-8000-00805F9B34FB

- UUID2 ： 0000fff6-0000-1000-8000-00805F9B34FB

- UUID3 ： 00001004-0000-1000-8000-00805F9B34FB

- 通讯连接

- . 建立连接

应用鉴权连接 手机 APP 在开启蓝牙扫描后，APP 通过终端蓝牙广播名称判断为目标终端后，主动与该蓝牙终端建立蓝牙物理连接，终端蓝牙名称规则为 Moto_MAC(MAC为终端蓝牙MAC地址后6位)。

APP 与T-BOX 蓝牙物理连接建立以后，APP 主动发送令牌(Token)进行校

验, Token 计算方式为：

Token = MD5(T-BOX_KEY)。

T-BOX_KEY 为 T-BOX 终端 24 位预设通讯秘钥，配对密码需要与 T-BOX KEY 在出厂阶段，通过表格形式同步给平台；T-BOX 终端接收到连接请求后，与本地秘钥(T-BOX_KEY)进行比对认证，并返回认证结果，若 T-BOX 认证失败，则主动断开蓝牙物理连接。

- . 维持连接

连接建立和终端认证成功后，手机和终端会自动维持蓝牙连接，直到任何一方主动断开或距离太远导致自动断开。APP 与 T-BOX BLE 通讯连接交互过程如下：

- 消息处理

- . 手机 APP 下行数据

手机下行的数据均要求终端 ACK 应答，若手机等待应答超时后，应对消息进行重发。应答超时时间为 3 秒，重传次数 3 次。对于 APP 发送的关键数据，若达到重传次数后仍未收到应答，则断开此次连接，并建立新连接。

- . 终端上行数据

终端上行的数据均要求手机应答, 应答内容由具体协议决定。终端等待应答超时后，应对消息进行重发。应答超时时间为 3 秒。对于终端发送的关键数据，若达到重传次数后仍未收到应答，则断开此次连接。

5. 协议内容

通讯方式为同步方式，必须等待回复或是超时后，方可进行下一步通讯，通讯超时时间为 3 秒。数据定义格式如下：

| 序号 | 字段 | 长度 | 功能定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Header | 2 | 固定为 0x5555 |
| 2 | Length | 1 | 数据包长度，包括 header、footer |
| 3 | Crypto | 1 | 加密算法 0x00 - 不加密 0x01 – DES3 0x02 – AES128 |
| 4 | 流水号 | 1 | 0~255，终端回复的流水号与APP下发的流水号一致 |
| 5 | Cmd | 2 | 命令标识 |
| 6 | Data | N | 传输的数据内容,加密传输 |
| 7 | BCC | 1 | 从 header 到 data 的数据 bcc 校验 |
| 8 | Footer | 2 | 固定为 0xaaaa |

备 注：ACK 确认帧命令标识为 0x00,0x00, Data 内容长度为 0，加密版本为 0x00, 流水号与请求流水号保持一致。

5.1. 连接鉴权(手机 APP – 设备)

请求 （手机 – 设备）设备在一定时间内鉴权未通过或未收到鉴权数据需要设备主动断开

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x01, 0xFE | 2 | 固定为 0x01,0xFE (0xFE标识为手机APP下行消息) |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为 1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | Token | 令牌 | 32 | MD5(T-BOXKEY) |
|  | mobileSystem | 手机系统 | 1 | 1：android 2: IOS 3: 其他 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x01,0x01 | 2 | 固定为 0x01,0x01 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:鉴权错误 |
|  | InductionStatus | 蓝牙感应防盗开关 | 1 | 1：当前关 2：当前开 |
|  |  | nfc开关 | 1 | 1：当前关 2：当前开 |
|  |  | 蓝牙寻车声音档位 | 1 | 0x01：声音低档 0x02：声音中档 0x03：声音高档 0x04：声音关闭 |
|  | ModelMacLen | 手机MAC地址长度 | 1 | 本次鉴权配对的手机MAC地址数据的长度 |
|  | ModelMac | 手机MAC地址 | N | 本次鉴权配对的手机MAC地址 |

5.2. 心跳指令（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备) 1.手机 APP 每 5 秒发送一次心跳，当设备 15 秒内未接收到任何消息设备主动断开连接

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x02,0xFE | 2 | 固定为 0x02,0xFE |

去掉不实现

5.3. 设防撤防设置指令（手机 APP -> 设备，开关电门锁）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x03,0xFE | 2 | 固定为 0x03,0xFE |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | DefendStatus | 防护状态 | 1 | 0x00：手动撒防 0x01：手动设防 2kFA 2KGA I/O指令 2MQA I/O指令 2GGA/2GGF I/O指令 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x03,0x01 | 2 | 固定为 0x03,0x01 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

5.4. 蓝牙感应防盗开关设置指令（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x04,0xFE | 2 | 固定为 0x04,0xFE |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | InductionStatus | 感应开关 | 1 | 0x00：感应撒防 0x01：感应设防 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x04,0x01 | 2 | 固定为 0x04,0x01 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

5.5. 手机消息通知指令（手机 APP -> 设备）

BLE和手机系统底层实现

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x05,0xFE | 2 | 固定为 0x05,0xFE |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | MessageType | 消息类型 | 1 | 0x01：有电话待接听 0x02：有信息待查看 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x05,0x01 | 2 | 固定为 0x05,0x01 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

5.6. 蓝牙OTA（手机 APP -> 设备）（待定）

5.7. 手机蓝牙信号强度范围设置（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x07,0xFE | 2 | 固定为 0x07,0xFE |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | min | 最小值 | 2 | 0 ~ 300 （因子-1，MCU收到值后min *-1 ） |
|  | max | 最大值 | 2 | 0 ~ 300 （因子-1，MCU收到值后max *-1 ） |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x07,0x01 | 2 | 固定为 0x07,0x01 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

5.8. 手机蓝牙寻车（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x08,0xFE | 2 | 固定为 0x08,0xFE |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x08,0x01 | 2 | 固定为 0x08,0x01 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

5.9. 设备蓝牙恢复出厂设置（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x09,0xFE | 2 | 固定为 0x09,0xFE |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x09,0x01 | 2 | 固定为 0x09,0x01 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

5.10 取消手机当前配对信息（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0a,0xFE | 2 | 固定为 0x0a,0xFE |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0a,0x01 | 2 | 固定为 0x0a,0x01 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 0x02 操作失败：无效卡 |

5.11 手机增实体nfc卡（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0b,0xFE | 2 | 固定为 0x0b,0xFE |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | add control | 增加类型 | 1 | 0x01 开始添加nfc卡 0x02 确定非加密卡加卡 0x03 不添加非加密卡加卡 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0b,0x01 | 2 | 固定为 0x0b,0x01 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:增卡失败：卡已存在 0x02 操作失败：无效卡 0x03 当前是非加密卡，查询是否确定添加 0x04 操作失败：acc 状态 拒绝 |
|  | uuid | 卡号 | 4 | uuid 号(成功才会回复) |
|  | key | a秘钥 | 6 | key |

加密卡添加流程：手机发送1 表示开始加卡 -> 设备识别为加密卡，加密成功并添加回复0x01,失败则回复02

非加密卡加流程：手机发送1 表示开始加卡 -> 设备识别为非加密卡->设备回复03询问是否添加->手机收到客户点击确定下发2->设备进行数据存入卡池返回成功 整个30s定时如果没存入数据会删除

5.12 手机删实体nfc卡（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0c,0xFE | 2 | 固定为 0x0C,0xFE |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | delete control | 删除类型 | 1 | 1 删除一张指定卡，直接删除设备记录 2 重置实体卡，且删除设备记录（客户取消改功能） 3 删除全部卡 |
|  | delete card uuid | 待删卡号 | 4 | 卡号（2,3不回复） |
|  | delete card key | 卡号秘钥 | 6 | 秘钥（2,3不回复） |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0c,0x01 | 2 | 固定为 0x0c,0x01 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01 删卡失败：卡不存在 0x02 操作失败：无效卡 0x03 操作失败：acc 状态 拒绝 |

5.13 手机查询nfc卡（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0e,0xFE | 2 | 固定为 0x0E,0xFE |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0e,0x01 | 2 | 固定为 0x0E,0x01 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:当前设备暂无添加nfc卡 0x02：查询失败 |
|  | uuid1 | 卡号 | 4 | 第一个nfc卡号 |
|  | key1 | 卡密 | 6 | 第一个nfc卡密 |
|  | uuid2 | 卡号 | 4 | 第二个nfc卡号 |
|  | key2 | 卡密 | 6 | 第二个nfc卡密 |
|  |  |  |  | 以此类推，逐渐增加最多6个 |

5.14 手机设置油车解除设防（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0f,0xFE | 2 | 固定为 0x0f,0xFE |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | DefendStatus | 防护状态 | 1 | 0x00：油车解防 0x01：油车设防 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0f,0x01 | 2 | 固定为 0x0f,0x01 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

5.15 手机设置油车寻车声音（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x11,0xFE | 2 | 固定为 0x11,0xFE |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | sound | 声音大小 | 1 | 0x01：声音低档 0x02：声音中档 0x03：声音高档 0x04：声音关闭 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x11,0x01 | 2 | 固定为 0x11,0x01 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

5.16 手机设置油车尾箱锁（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x12,0xFE | 2 | 固定为 0x12,0xFE |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | control | 控制类型 | 1 | 0x00：开锁 0x01：关锁 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x12,0x01 | 2 | 固定为 0x12,0x01 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

5.16 手机设置nfc开关（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x13,0xFE | 2 | 固定为 0x13,0xFE |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | control | 控制类型 | 1 | 0x00：关 0x01：开 （因产线已出货，故此处特殊处理写完） |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x13,0x01 | 2 | 固定为 0x13,0x01 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

5.17 手机设置座桶锁开关（鞍座锁）（手机 APP -> 设备）(目前只用于2M9A、2KGA、2MQA，其他项目示情况使用)

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x14,0xFE | 2 | 固定为 0x14,0xFE |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | control | 控制类型 | 1 | 0x00：开 0x01：关 2KGA I/O指令 2MQA I/O指令 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x14,0x01 | 2 | 固定为 0x14,0x01 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

5.18 手机设置静音开关（手机 APP -> 设备）(目前只用于2M9A，其他项目示情况使用)

2024-12-16 此帧增加机种：2KDA

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x15,0xFE | 2 | 固定为 0x15,0xFE |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | control | 控制类型 | 1 | 0x00：开（11-声防盗设防） 0x01：关（10-静音设防） |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x15,0x01 | 2 | 固定为 0x15,0x01 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 0x02:acc状态拒绝 |

5.19 手机设置中箱锁开关（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x16,0xFE | 2 | 固定为 0x16,0xFE |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | control | 控制类型 | 1 | 0x00：开 0x01：关 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x16,0x01 | 2 | 固定为 0x16,0x01 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

5.20 手机设置紧急模式开关(2KDA、2KFA)（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x17,0xFE | 2 |  |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | control | 控制类型 | 1 | 0x01：设置打开 0x00：设置关闭 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x17,0x01 | 2 |  |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

5.21 手机向设备获取当前正在连接的手机MAC(135- 2KDA、2KFA、2KEA)（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x18,0xFE | 2 |  |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x18,0x01 | 2 |  |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | 结果 |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |
|  | MAC地址 |  | 6 | 成功：EO DC FF D9 7C 12 失败：FF FF FF FF FF FF |

5.22 单控开锁 （手机 APP -> 设备）

适配车型：

- 135

  - 2KEA

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x18,0xFE | 2 |  |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | controlType | 智能开关类型 | 1 | 0x01：尾箱锁 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x18,0x01 | 2 |  |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | 结果 |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6. 协议内容 - 智能设置类

6.1. User档参数设置（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x01,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | control | 开关类型 | 1 | 0x00：关 0x01：开 默认：0 |
|  | speed | 速度 | 1 | 范围：10-120 单位：km/h 默认：1 |
|  | maxTorque | 最大扭矩 | 1 | 范围：15-50 单位：Nm 默认：1 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x01,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.2. 助力推车参数设置（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x02,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | control | 开关类型 | 1 | 0x00：关 0x01：开 默认：0 |
|  | speed | 速度 | 1 | 范围：3-6 单位：km/h 默认：1 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x02,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.3. 延时大灯参数设置（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x03,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | control | 开关类型 | 1 | 0x00：关 0x01：开 默认：0 |
|  | delayTime | 延时时间 | 1 | 范围：5-120 单位：s 默认：1 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x03,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.4. 充电功率参数设置（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x04,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | chargingPower | 充电功率 | 1 | 档位：30，22，18，6 单位：kW 精度：0.1 默认：30 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x04,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.5. 自动进入P档参数设置（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x05,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | control | 开关类型 | 1 | 0x00：关 0x01：开 默认：0 |
|  | delayTime | 延时时间 | 1 | 档位：10-120 单位：s 精度：1 默认：60 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x05,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.6. 和弦喇叭参数设置（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x06,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | soundSource | 音源 | 1 | 2KDA: 范围1-20 默认：1 2KFA： 范围0-5 默认：1 |
|  | volume | 音量大小 | 1 | 2KDA： 范围：1-10 默认：1 2KFA： 范围1-10 默认：1 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x06,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.7. 三色氛围灯参数设置（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x07,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | lightingEffects | 灯光效果 | 1 | 0x01：呼吸 0x02：常亮 0x03：渐变 0x04：跑马灯 默认：1 |
|  | gradual | 渐变模式 | 1 | 0x01：模式1 0x02：模式2 0x03：模式3 默认：1 |
|  | rgbr | RGB色R值 | 1 | 范围：0-255 默认：0 |
|  | rgbg | RGB色G值 | 1 | 范围：0-255 默认：0 |
|  | rgbb | RGB色G值 | 1 | 范围：0-255 默认：0 |

PS： 呼吸、常亮、跑马灯 里面设置RGB，渐变模块是轮换色彩，不需要设置RGB

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x07,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.8. 辅助倒车档开关参数设置（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x08,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | control | 开关类型 | 1 | 0x00：关 0x01：开 默认：0 |
|  | 保留 | 倒车速度 | 1 | 范围：1-3 单位：km/h 默认：3 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x08,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.9. 智能开关设置（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x63,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | control | 开关类型 | 1 | 0x00：关 0x01：开 默认：1 |
|  | controlType | 智能开关类型 | 1 | 0x01：EBS开关 0x02：鞍座感应锁 0x03：ABS紧急刹车警示 0x04：电量指示灯 0x05：位置灯常亮 0x06：BSD功能（2KEA REAR READER 0x270） 0x07：LCW 功能（2KEA REAR READER 0x270） 0x08：RCW功能（2KEA REAR READER 0x270） 0x09：倒车辅助功能（雷达）（2KEA REAR READER 0x270） 0x0A:迎宾灯（2KDA） 0x0b：低电量续航模式 0x0c：充电指示灯(2KEA Wi-Box Can协议 0x280-6Byte-3Bit) |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x63,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.10. 参数设置同步（设备 -> 手机 APP）

每次蓝牙连接上后，设备主动向APP同步一次

请求(设备 ->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x64,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | userControl | User档开关 | 1 |  |
|  | userSpeed | User档速度 | 1 |  |
|  | userMaxTorque | User档扭矩 | 1 |  |
|  | boosterCartControl | 助力推车开关 | 1 |  |
|  | boosterSpeed | 助力推车速度 | 1 |  |
|  | delayedHeadlightsControl | 延时大灯开关 | 1 |  |
|  | delayedHeadlightsDelay | 延时大灯延时时间 | 1 |  |
|  | chargingPower | 充电功率 | 1 |  |
|  | autoShiftToPControl | P档开关 | 1 |  |
|  | autoShiftToPDelay | P档延时时间 | 1 |  |
|  | chordHornSoundSource | 和弦喇叭音源 | 1 |  |
|  | chordHornVolume | 和弦喇叭音量大小 | 1 |  |
|  | lightingEffects | 三色氛围灯 灯光效果 | 1 |  |
|  | gradual | 三色氛围灯 渐变模式 | 1 |  |
|  | changliangRgbr | 三色氛围灯 常亮 RGB色R值 | 1 |  |
|  | changliangRgbg | 三色氛围灯 常亮 RGB色G值 | 1 |  |
|  | changliangRgbb | 三色氛围灯 常亮 RGB色B值 | 1 |  |
|  | breatheRgbr | 三色氛围灯 呼吸 RGB色R值 | 1 |  |
|  | breatheRgbg | 三色氛围灯 呼吸 RGB色G值 | 1 |  |
|  | breatheRgbb | 三色氛围灯 呼吸 RGB色B值 | 1 |  |
|  | marqueeRgbr | 三色氛围灯 跑马灯 RGB色R值 | 1 |  |
|  | marqueeRgbg | 三色氛围灯 跑马灯 RGB色G值 | 1 |  |
|  | marqueeRgbb | 三色氛围灯 跑马灯 RGB色B值 | 1 |  |
|  | intelligentSwitch1 | 智能开关集1 | 1 | 1btye字节说明 |
|  | intelligentSwitch2 | 智能开关集2 | 1 | 2btye字节说明 |
|  | reverseControl | 倒车开关 | 1 |  |
|  | reverseSpeed | 倒车速度 | 1 |  |
|  | isAlarmArmed | 防盗器设防状态 | 1 |  |
|  | alarmSensitivity | 防盗器灵敏度 | 1 |  |
|  | alarmVolume | 防盗器工作音量 | 1 |  |
|  | AutoTurnResetSettings | 自动转向回位设置 | 1 |  |
|  | ebsSettings | EBS强度设置 | 1 | 000：无效 001：弱 010：标准 默认 011：增强 2kfa wi-box -0x280 |
|  | e-saveModeSettings | 低速挡扭矩 | 1 |  |
|  | dynModeSettings | 中速挡扭矩 | 1 |  |
|  | sportModeSettings | sport高速档扭矩 | 1 |  |
|  | intelligentSwitch3 | 智能开关集3 | 1 | 3btye字节说明 |
|  | intelligentSwitch4 | 智能开关集4 | 1 | 4btye字节说明 |
|  |  | ECO档速度设置值 | 1 |  |
|  |  | 起步强度设置 | 1 |  |
|  |  | 蓝牙感应解锁灵敏度 | 2 |  |
|  |  | SPORT档速度设置 | 1 |  |
|  |  | EBS强度 | 1 |  |

1btye字节说明

| Bti7 | Bti6 | Bti5 | Bti4 | Bt3 | Bti2 | Bti1 | Bti0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EBS开关 0：关 1：开 | 鞍座感应锁 0：关 1：开 | ABS紧急刹车警示 0：关 1：开 | 保留 0 | 位置灯常亮 0：关 1：开 | 紧急刹车告警 0：关 1：开 | 中箱锁 0：关 1：开 | 尾箱锁 0：关 1：开 |

2btye字节说明

| Bti7 | Bti6 | Bti5 | Bti4 | Bt3 | Bti2 | Bti1 | Bti0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防盗器设防状态 0x0b：声防盗设防 0x0a：静音设防 0x00：不设防 |  | 防盗器灵敏度 0x0b：振动灵敏度高 0x0a：振动灵敏度中 0x01：振动灵敏度低 |  | 迎宾指示灯 0：设置关 1：设置开 | 车辆双闪开关 0：左记以外 1：生效 | 紧急模式 0：关 1：开 | 低电量续航模式 0：关 1：开 |

3btye字节说明

| Bti7 | Bti6 | Bti5 | Bti4 | Bt3 | Bti2 | Bti1 | Bti0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSD功能 0：关 1：开 | LCW 功能 0：关 1：开 | RCW功能 0：关 1：开 | 倒车辅助(雷达) 0：关 1：开 | GPS开关 0：关 1：开 | 侧支架开关 0：关 1：开 | TCS开关 0：关 1：开 | 丢失模式 0：关 1：开 |

4btye字节说明

| Bti7 | Bti6 | Bti5 | Bti4 | Bt3 | Bti2 | Bti1 | Bti0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电指示灯 0：关 1：开 2KDA/2kEA | 低电量续航模式 0：关 1：开 2KDA/2kEA | 迎宾灯 0：关 1：开 2KDA | 雷达灵敏度 0X0:低灵敏度 0X01:中灵敏度 0X02:高灵敏度 0X03:无效 2kEA |  | 陡坡缓降 0x1：打开 0x0：关闭 2KFA | 防溜坡 0x1：打开 0x0：关闭 2KFA | 0 保留 |

回复(手机 -> 设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x64,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.11. 参数设置同步（有变化时）

（设备 -> 手机 APP）

2025-10-30更新（支持设备：135、126）

每次蓝牙连接上后，设备主动向APP同步一次，之后每次有变化时主动同步一次

请求(设备 ->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x66,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | intelligentSwitch1 | 车辆状态 | 1 | 1btye字节 |
|  | speed | 仪表速度 | 2 | 范围0~2000 单位：km/h 精度：0.1 |

1btye字节说明

| Bti7 | Bti6 | Bti5 | Bti4 | Bt3 | Bti2 | Bti1 | Bti0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACC 状态 0：Off 1：On | P档与READY档 00：其他 01：READY灭,P档亮， 10：READY闪烁，P档灭， 11：READY常亮，P档灭 |  | 2KFA 档位 00:PUSH MODE(推车) 01:ECO MODE(续航) 10:SPORT MODE(高速) |  |  |  |  |

获取说明

| 功能属性 | 机种 | 部件 | ID | 字节序 | 位序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P档与READY档 | 2KDA | VCU | 0x213 | 1 | 0~1 |
| speed | 2KDA | VCU | 0x211 | 2 | 1~2 |
| 2KFA 档位 | 2KFA | PCU | 0x202 | 0 | 3-2 |

回复(手机 -> 设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x66,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.12. 恢复默认（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x65,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | code | 智能设置标识码大项 | 1 | 如 0xFD |
|  | codeSub | 智能设置标识码子项 | 1 | 如 0x01 |

大项小项对应说明：

| 设置项 | 大项标识码 | 小项标识码 |
| --- | --- | --- |
| User档 | 0xFD | 0x01 |
| 助力推车 | 0xFD | 0x02 |
| 延时大灯 | 0xFD | 0x03 |
| 充电功率 | 0xFD | 0x04 |
| 自动进入P档 | 0xFD | 0x05 |
| 和弦喇叭 | 0xFD | 0x06 |
| 三色氛围灯 | 0xFD | 0x07 |
| EBS开关 | 0x64 | 0x01 |
| 鞍座感应锁 | 0x64 | 0x02 |
| ABS紧急刹车警示 | 0x64 | 0x03 |
| 电量指示灯 | 0x64 | 0x04 |
| 位置灯常亮 | 0x64 | 0x05 |
| 自动转向回位设置 | 0xFD | 0x0a |
| EBS开关设置 | 0xFD | 0x0b |
| 低速挡 | 0xFD | 0x0c |
| 中速挡 | 0xFD | 0x0d |
| 高速档 | 0xFD | 0x0e |
| 丢失模式 | 0xFD | 0x0f |
| TCS开关 | 0xFD | 0x10 |
| 侧支架开关 | 0xFD | 0x11 |
| 电池类型与容量 | 0xFD | 0x12 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x65,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.13. 车辆防盗告警设置（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x09,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | alarmSensitivity | 防盗器灵敏度 | 1 | 0b11：振动灵敏度高 0b10：振动灵敏度中 0b01：振动灵敏度低 2kfa wi-box -0x281 2MQA、2KGA 0x1:档位1 0x2:档位2 0x3:档位3 0x4:档位4 0x5:档位5 0xFF：不理采 |
|  | alarmVolume | 防盗器工作音量 | 1 | 0b01：音量低 0b10：音量中（暂时不用） 0b11：音量高 0b00：关闭 0xFF：不理采 2kfa wi-box -0x281 |
|  |  | 声防设置 | 1 | 2MQA、2KGA 0b11：声防盗设防 0b10：静音设防 （2MQA-静音） 0b01：不设防 0xFF：不理采 2kfa wi-box -0x281 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x09,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.14. 自动转向回位设置（手机 APP -> 设备）

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0a,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | control | 开关类型 | 1 | 0x00：关 0x01：开 默认：0 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0a,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.15. EBS开关设置（手机 APP -> 设备）(区分)

适配车型：135 - 2KDA, 2KFA

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0b,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | control | 开关类型 | 1 | 2KDA: 00：强EBS(100%) 01：中等EBS（66%） 10：弱EBS（33%） 11：关闭EBS（0%） 默认：00 2KFA: 000：无效 001：弱 010：标准 011：增强 默认 2kfa wi-box -0x280 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0b,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.16. 低速挡(E-SAVE MODE)参数设置（手机 APP -> 设备）(区分)

适配车型：135 - 2KDA

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0c,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | control | 开关类型 | 1 | 00：强起步及加速扭矩(16Nm) 01：较强起步及加速扭矩(12Nm) 10：中等起步及加速扭矩（9Nm） 11：弱起步及加速扭矩（6Nm） 默认：00 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0c,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.17. 中速挡(DYN MODE)参数设置（手机 APP -> 设备）(区分)

适配车型：135 - 2KDA

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0d,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | control | 开关类型 | 1 | 00：强起步及加速扭矩(33Nm) 01：较强起步及加速扭矩(28Nm) 10：中等起步及加速扭矩（22Nm） 11：弱起步及加速扭矩（16Nm） 默认：00 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0d,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.18. 高速档(SPORT MODE)参数设置（手机 APP -> 设备）(区分)

适配车型：135 - 2KDA

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0e,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | control | 开关类型 | 1 | 00：强起步及加速扭矩(50Nm) 01：较强起步及加速扭矩(45Nm) 10：中等起步及加速扭矩（39Nm） 11：弱起步及加速扭矩（33Nm） 默认：00 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0e,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.19. 丢失模式 参数设置（手机 APP -> 设备）(区分)

适配车型：135 - 2KFA

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0f,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | control | 开关类型 | 1 | 1：设置打开 0：设置关闭 默认 2kfa wi-box -0x280 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x0f,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.20. TCS开关 参数设置（手机 APP -> 设备）(区分)

适配车型：135 - 2KFA

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x10,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | control | 开关类型 | 1 | 1：设置打开 默认 0：设置关闭 2kfa wi-box -0x280 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x10,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.21. 侧支架开关 参数设置（手机 APP -> 设备）(区分)

适配车型：135 - 2KFA

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x11,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | control | 开关类型 | 1 | 1：设置打开 默认 0：设置关闭 2kfa wi-box -0x280 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x11,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.22. 电池类型与容量 参数设置（手机 APP -> 设备）(区分)

适配车型：135 - 2KFA

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x12,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  | type | 电池类型 | 1 | 0000：无效； 0001：普通电池；默认 0010：石墨烯电池； 0011：铅碳电池； 2kfa wi-box -0x280 |
|  | capacity | 电池容量 | 1 | 0000：无效； 0001：20ah；默认 0010：23ah； 0011：25ah； 0100：32ah； 0101：35ah； 0110：22ah; 0111：38ah; 2kfa wi-box -0x280 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x12,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.23. 2KFA、2KGA、2MQA数据同步（设备 -> 手机 APP）(区分)

适配车型：126 - 2KFA，105 - 2KGA、2MQA

每次蓝牙连接上后，设备主动向APP同步一次，保持连接时，每30秒同步一次

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x13,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  |  | 总里程 | 4 | 精度：0.1 单位 km 范围 0x0 - 0xFFFFFFFE 偏移量0 2KFA Meter-0x450-0~3Byte 2KGA wibox向仪表查询 2MQA wibox向仪表查询 |
|  |  | 单次里程 | 4 | 范围 0x0 - 0xFFFFFFFE 单位：km 精度：0.1 偏移量：0 0x00无效值 2KFA Meter-0x450- 4~7Byte 2KGA、2MQA无 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x13,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.24. HDC（陡坡缓降）设置（设备 -> 手机 APP）(区分)

适配车型：126 - 2KFA

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x14,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  |  | HDC（陡坡缓降）设置 | 4 | 0x1：设置打开， 0x0：设置关闭 2KFA Wi-Box Can协议 0x281-2Byte-6Bit |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x14,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.25.  HHC（防溜坡）设置（设备 -> 手机 APP）(区分)

适配车型：126 - 2KFA

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x15,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  |  | HHC（防溜坡）设置 | 4 | 0x1：设置打开， 0x0：设置关闭 2KFA Wi-Box Can协议 0x281-2Byte-5Bit |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x15,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.26. 起步强度状态设置（设备 -> 手机 APP）(区分)

适配车型：126 - 2KFA

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x16,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  |  | 起步强度状态设置 | 4 | 0d01：弱； 0d10：标准； 0d11：强； 2KFA Wi-Box Can协议 0x281-2Byte- 3~4Bit |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x16,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.27. SPORT档速度设置（设备 -> 手机 APP）(区分)

适配车型：126 - 2KFA

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x17,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  |  | 设置 | 4 | 范围：30~65 单位：km/h 精度：1 偏移量：0 2kfa wi-box -0x281，限制范围33~65，超出返回失败 2L9a wi-box -0x281，限制范围33~47，超出返回失败 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x17,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.28. ECO档速度设置（设备 -> 手机 APP）(区分)

适配车型：126 - 2KFA

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x18,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  |  | 设置 | 1 | 范围：20~45 单位：km/h 精度：1 偏移量：0 2kfa wi-box -0x281，限制范围23~45，超出返回失败 2L9a wi-box -0x281，限制范围23~36，超出返回失败 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x18,0x02 | 2 | 0x02为智能设置大类别，回复定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

6.29. 雷达设置（设备 -> 手机 APP）

适配车型：

- 135高配版 - 2KEA

- 122 高配版 - 2GGA

请求(手机->设备)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x19,0xFD | 2 | 0xFD为智能设置大类别，接收定义标识 |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | Time | 指令时间 | 6 | 时间，如：700101010101,时间为1970年1月1号1时1分1秒 |
|  |  | 雷达总开关 | 1 | 雷达总开关（BSD、LCW、RCW、倒车辅助四合一） 0x1：设置关闭， 0x0：设置打开 默认开 2KEA REAR READER 0x280 Byte7 |
|  |  | 雷达灵敏度 | 1 | 0X0:低灵敏度 0X01:中灵敏度 0X02:高灵敏度 0X03:无效 默认0X02:高灵敏度 2KEA REAR READER 0x280 Byte7 |

回复(设备->手机)

| 字段 |  | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd |  | 0x19,0x02 | 2 |  |
| Data |  | 数据段 |  |  |
|  | ResultCode |  | 1 | 0x00:成功 0x01:失败 |

7. 相关功能实现说明

7.1. 蓝牙鉴权

当APP向设备推送鉴权命令时，MCU在完成鉴权操作后，需要向蓝牙底层发送鉴权结果。

AT指令：

AT+AUTH=0表示鉴权失败断开连接

AT+AUTH=1,表示IOS鉴权成功，蓝牙发起配对

AT+AUTH=2,表示安卓鉴权成功